## Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

## Приказ

| 16 декабря 2008 |  | N 532 |
| --- | --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 марта 2009 г.
Регистрационный N 13476

## Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды

В соответствии с пунктом 6 Правил пожарной  безопасности  в   лесах,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня

2007 г. N 417 "Об утверждении  Правил  пожарной  безопасности  в   лесах"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 28,   ст. 3432),

приказываю:

утвердить:

классификацию природной пожарной опасности лесов согласно приложению

N 1;

классификацию пожарной опасности в лесах по условиям погоды согласно

приложению N 2;

требования к мерам пожарной безопасности в лесах в  зависимости   от

целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов

и показателей пожарной опасности в лесах  по  условиям  погоды   согласно

приложению N 3.

Министр                                                       А. Гордеев

Приложение N 1

Классификация природной пожарной опасности лесов

+-----------------------------------------------------------------------N

|   Класс    |  Объект загорания (характерные  |Наиболее вероятные виды |

| природной  |   типы леса, вырубок, лесных    |   пожаров, условия и   |

|  пожарной  |     насаждений и безлесных      |   продолжительность    |

| опасности  |          пространств)           | периода их возможного  |

|   лесов    |                                 |    возникновения и     |

|            |                                 |    распространения     |

|------------+---------------------------------+------------------------|

|     1      |                2                |           3            |

|------------+---------------------------------+------------------------|

|I (природная|Хвойные молодняки.               |В     течение      всего|

|  пожарная  |Места сплошных рубок:            |пожароопасного    сезона|

|опасность - |лишайниковые,         вересковые,|возможны низовые пожары,|

|   очень    |вейниковые и другие типы  вырубок|а на участках с наличием|

|  высокая)  |по      суходолам       (особенно|древостоя - верховые. На|

|            |захламленные).            Сосняки|вейниковых   и    других|

|            |лишайниковые    и     вересковые.|травяных  типах  вырубок|

|            |Расстроенные, отмирающие и сильно|по   суходолу   особенно|

|            |поврежденные древостои (сухостой,|значительна     пожарная|

|            |участки  бурелома  и   ветровала,|опасность  весной,   а в|

|            |недорубы), места сплошных рубок с|некоторых      районах и|

|            |оставлением  отдельных  деревьев,|осенью                  |

|            |выборочных рубок высокой и  очень|                        |

|            |высокой            интенсивности,|                        |

|            |захламленные гари                |                        |

|------------+---------------------------------+------------------------|

|     II     |Сосняки-брусничники,  особенно  с|Низовые пожары  возможны|

| (природная |наличием соснового  подроста  или|в     течение      всего|

|  пожарная  |подлеска  из  можжевельника  выше|пожароопасного   сезона;|

|опасность - |средней  густоты.  Лиственничники|верховые  -  в   периоды|

|  высокая)  |кедрово-стланиковые              |пожарных      максимумов|

|            |                                 |(периоды,   в    течение|

|            |                                 |которых   число   лесных|

|            |                                 |пожаров   или   площадь,|

|            |                                 |охваченная        огнем,|

|            |                                 |превышает        средние|

|            |                                 |многолетние значения для|

|            |                                 |данного района)         |

|------------+---------------------------------+------------------------|

|    III     |Сосняки-кисличники и  черничники,|Низовые    и    верховые|

| (природная |лиственничники-брусничники,      |пожары возможны в период|

|  пожарная  |кедровники  всех   типов,   кроме|летнего        пожарного|

|опасность - |приручейных     и      сфагновых,|максимума,      а      в|

|  средняя)  |ельники-брусничники и кисличники |кедровниках, кроме того,|

|            |                                 |в  периоды   весеннего и|

|            |                                 |особенно        осеннего|

|            |                                 |максимумов              |

|------------+---------------------------------+------------------------|

|     IV     |Места сплошных рубок таволговых и|Возникновение пожаров (в|

| (природная |долгомошниковых  типов  (особенно|первую очередь  низовых)|

|  пожарная  |захламленные).                   |возможно   в    травяных|

|опасность - |Сосняки, лиственничники и  лесные|типах    леса    и    на|

|  слабая)   |насаждения  лиственных  древесных|таволговых  вырубках   в|

|            |пород в условиях  травяных  типов|периоды      весеннего и|

|            |леса.                            |осеннего        пожарных|

|            |Сосняки   и   ельники    сложные,|максимумов; в  остальных|

|            |липняковые,            лещиновые,|типах    леса    и    на|

|            |дубняковые,   ельники-черничники,|долгомошниковых вырубках|

|            |сосняки сфагновые и долгомошники,|-  в   периоды   летнего|

|            |кедровники          приручейные и|максимума               |

|            |сфагновые, березняки брусничники,|                        |

|            |кисличники,          черничники и|                        |

|            |сфагновые, осинники кисличники  и|                        |

|            |черничники, мари                 |                        |

|------------+---------------------------------+------------------------|

|V (природная|Ельники,  березняки  и   осинники|Возникновение     пожара|

|  пожарная  |долгомошники, ельники сфагновые и|возможно   только    при|

|опасность - |приручейные. Ольшаники всех типов|особо    неблагоприятных|

|отсутствует)|                                 |условиях     (длительная|

|            |                                 |засуха)                 |

+-----------------------------------------------------------------------+

Примечание: Пожарная опасность устанавливается на класс выше:

для  хвойных  лесных  насаждений,  строение  которых  или   другие

особенности способствуют переходу низового  пожара  в  верховой   (густой

высокий подрост хвойных древесных пород, вертикальная сомкнутость полога

крон деревьев и кустарников, значительная захламленность и т.п.);

для небольших лесных  участков  на  суходолах,  окруженных   лесными

насаждениями повышенной природной пожарной опасности;

для лесных участков, примыкающих  к  автомобильным  дорогам   общего

пользования и к железным дорогам.

Кедровники  с  наличием  густого  подроста  или    разновозрастные с

вертикальной  сомкнутостью  полога  относятся  ко  II  классу    пожарной

опасности.

Приложение N 2

Классификация пожарной опасности в лесах по условиям погоды

+-----------------------------------------------------------------------N

|    Класс пожарной    |  Величина комплексного   |  Степень пожарной   |

|  опасности в лесах   |        показателя        |      опасности      |

|----------------------+--------------------------+---------------------|

|          I           |         0...300          |     Отсутствует     |

|----------------------+--------------------------+---------------------|

|          II          |        301...1000        |        Малая        |

|----------------------+--------------------------+---------------------|

|         III          |       1001...4000        |       Средняя       |

|----------------------+--------------------------+---------------------|

|          IV          |       4001...10000       |       Высокая       |

|----------------------+--------------------------+---------------------|

|          V           |       Более 10000        |    Чрезвычайная     |

+-----------------------------------------------------------------------+

Примечание:

Классификация  пожарной  опасности  в  лесах  по  условиям    погоды

определяет   степень   вероятности   (возможности)        возникновения и

распространения  лесных  пожаров  на   соответствующей       территории в

зависимости от метеорологических условий, влияющих на пожарную опасность

лесов.  Для  целей  классификации  (оценки)   применяется     комплексный

показатель, характеризующий метеорологические (погодные) условия.

В зависимости от величины комплексного  показателя   устанавливается

класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Комплексный показатель определяется ежедневно по состоянию на 12 -14

часов.

Формула расчета класса природной  пожарной  опасности  в    лесах по

условиям погоды определяется как сумма произведения температуры   воздуха

(t ) на разность температур воздуха и точки росы (*) за n дней без дождя

(считая день выпадения более 3 мм осадков первым (1)  днем   бездождевого

периода):

*.

Приложение N 3

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от

целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов

и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды

1. В целях пожарной безопасности в лесах  осуществляются   следующие

мероприятия:

а) противопожарное обустройство лесов;

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров,

содержание  этих  систем,  средств,  а   также   формирование   запасов

горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

в) мониторинг пожарной опасности в лесах;

г) разработка планов тушения лесных пожаров;

д) тушение лесных пожаров;

е) иные меры пожарной безопасности в лесах.

2. Противопожарное обустройство лесов включает:

разграничение территории лесов по способам  обнаружения  и   тушения

лесных пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;

распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;

строительство, реконструкцию и  содержание  дорог   противопожарного

назначения;

устройство  посадочных   площадок   для   самолетов,     вертолетов,

используемых в целях проведения авиационных работ  по  охране  и   защите

лесов;

прокладку просек, противопожарных разрывов;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды;

другие меры.

3. Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения   и

тушения лесных пожаров заключаются в:

устройстве противопожарных минерализованных полос,  мест  отдыха  и

курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для  разведения  костров  и

тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной   техники,

оборудования, снаряжения и инвентаря;

организации системы связи и оповещения;

строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов   (вышек,

мачт, павильонов  и  других),  пунктов  сосредоточения   противопожарного

инвентаря, пожарных химических станций;

снижении природной пожарной  опасности  лесов  путем   регулирования

породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных

рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек  от   порубочных

остатков;

проведении  профилактического   контролируемого     противопожарного

выжигания горючих материалов;

создании резерва  горюче-смазочных  материалов  на  период   высокой

пожарной опасности в лесах;

выполнении других мероприятий.

4. Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:

наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;

организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения  за   их

динамикой с использованием наземных, авиационных или космических средств

в зависимости от зоны охраны и целевого назначения лесов;

своевременное  оповещение  населения  и  противопожарных     служб о

пожарной опасности в лесах и лесных пожарах;

иное.

5.  Разработка  планов  тушения  лесных  пожаров       заключается в

установлении:

мер по подготовке противопожарных систем и средств к пожароопасному

сезону;

мероприятий по предупреждению  лесных  пожаров  и   противопожарному

обустройству лесов;

порядка привлечения населения, противопожарной техники и транспорта

к  тушению  лесных  пожаров,  обеспечения  противопожарных   формирований

средствами передвижения, питанием, медицинской помощью;

состава лесопожарных формирований из  числа  лиц,  привлекаемых  на

тушение лесных пожаров, и мер по обеспечению их готовности к немедленному

выезду на тушение пожаров;

объема и мер по созданию необходимого на пожароопасный сезон резерва

горюче-смазочных материалов;

мероприятий по  координации  работ,  связанных  с  тушением   лесных

пожаров.

6. Тушение лесных пожаров включает:

обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара с целью

уточнения вида и интенсивности пожара, его границ, направления движения,

выявления возможных опорных рубежей для  локализации,  источников   воды,

подъездов  к  ним  и  к  очагу  пожара,  а  также  других   особенностей,

определяющих тактику тушения огня;

доставку людей и средств к месту тушения пожара и обратно;

обеспечение  радио-  или  телефонной  связи  между  всеми   группами

участников тушения пожара;

организацию  питания,  первой  медицинской  помощи  и    отдыха лиц,

работающих на тушении пожара;

локализацию очага пожара;

окарауливание локализованного очага пожара и ликвидацию пожара.

7. К иным мерам пожарной безопасности в лесах относятся:

организация противопожарной пропаганды;

регулирование посещаемости лесов населением  в  зависимости  от  их

класса природной пожарной опасности и  пожарной  опасности  по   условиям

погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов;

организация государственного  контроля  и  надзора  за   соблюдением

правил пожарной безопасности в лесах;

организация пунктов приема донесений  в  зонах  авиационной   охраны

лесов;

организация наземного и авиационного патрулирования лесов  в   целях

своевременного  обнаружения  лесных   пожаров,   включая     установление

маршрутов, кратности и времени патрулирования в зависимости от   целевого

назначения, природной пожарной опасности лесов и  пожарной  опасности  в

лесу по условиям погоды;

создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

подготовка руководителей тушения лесных пожаров;

обучение работников пожарных формирований тушению  лесных   пожаров,

проведение тактических учений и тренировок;

оборудование помещений для временного проживания лиц, участвующих в

тушении лесных пожаров;

другие.

8.  В  защитных  и  эксплуатационных  лесах       осуществляются все

перечисленные в пунктах  1  -  7  мероприятия  по  обеспечению   пожарной

безопасности  в  соответствии  с  лесным  планом  субъекта     Российской

Федерации,  лесохозяйственным  регламентом   лесничества     (лесопарка),

проектом  мероприятий  по  охране,   защите,   воспроизводству   лесов,

разработанным  при  лесоустройстве,  и  проектом  освоения       лесов на

арендованных лесных участках.

9. В резервных  лесах  весь  комплекс  мероприятий  по   обеспечению

пожарной безопасности выполняется  на  лесных  участках,    примыкающих к

населенным  пунктам  и  объектам  экономики.  На  остальной    территории

резервных лесов ведется мониторинг пожарной опасности в  лесах  в   части

обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием

преимущественно космических и авиационных средств.

10. При I классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:

наземное патрулирование проводится в  местах  огнеопасных    работ в

целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

авиационное патрулирование и дежурство на  пожарных   наблюдательных

пунктах не ведутся.

11. При II классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:

наземное патрулирование проводится на лесных участках, отнесенных к

I и II классам природной пожарной опасности  лесов,  а  также  в   местах

массового отдыха людей в лесах;

авиационное патрулирование проводится через 1 - 2 дня, а при наличии

пожаров - ежедневно в порядке разовых полетов;

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и  на  пунктах   приема

донесений о  пожарах  от  экипажей  патрульных  самолетов  и   вертолетов

осуществляется   во   время   проведения   наземного   и     авиационного

патрулирования.

12. При III классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:

наземное патрулирование проводится на лесных участках, отнесенных к

первым трем классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах

проведения работ и в местах, наиболее посещаемых населением;

авиационное патрулирование проводится 1 - 2 раза в течение дня;

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и  на  пунктах   приема

донесений о  пожарах  от  экипажей  патрульных  самолетов  и   вертолетов

осуществляется   во   время   проведения   наземного   и     авиационного

патрулирования;

наземные и авиационные пожарные команды,  если  они  не    заняты на

тушении пожаров, в полном составе находятся на местах дежурства;

по местным радиотрансляционным сетям и с помощью   звукоусилительных

установок на самолетах и вертолетах авиационной охраны лесов, особенно в

дни отдыха, передаются напоминания о необходимости осторожного обращения

с огнем в лесу;

может  ограничиваться  разведение  костров  и  посещение   отдельных

участков лесов.

13. При IV классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:

наземное патрулирование проводится с 8 до 21 часа;

авиационное патрулирование проводится не менее двух раз в день;

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и  на  пунктах   приема

донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов ведется

с 9 до 21 часа;

силы и  средства  пожаротушения,  в  том  числе  резервные,   должны

находиться в состоянии готовности к тушению пожаров;

организуется предупреждение населения о высокой пожарной опасности в

лесах;

организуется ежедневное дежурство ответственных лиц с 9 до 24 часов;

у дорог при въезде в лес устанавливаются щиты,  предупреждающие   об

опасности пожаров в лесах;

ограничивается посещение отдельных наиболее пожароопасных   участков

леса (I-III классов природной  пожарной  опасности  лесов),   запрещается

разведение костров в лесах.

14. При V классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:

наземное патрулирование лесов проводится в течение  всего   светлого

времени суток, а в наиболее пожароопасных местах - круглосуточно;

авиационное патрулирование проводится не менее 3 раз в день;

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и  на  пунктах   приема

донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов ведется

с 9 до 21 часа;

силы и  средства  пожаротушения,  в  том  числе  резервные,   должны

находиться в состоянии готовности к тушению пожаров;

противопожарная пропаганда должна быть максимально усилена, передачи

напоминаний  об  осторожном  обращении  с  огнем  в  лесу  по   местным

ретрансляционным сетям проводятся через каждые 2 - 3 часа;

максимально ограничивается въезд в леса средств транспорта, а также

посещение леса  населением,  закрываются  имеющиеся  на  дорогах   в  лес

шлагбаумы, устанавливаются щиты, предупреждающие о чрезвычайной пожарной

опасности, выставляются посты на контрольно-пропускных пунктах.

15. Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

16. Для классификации пожарной опасности по условиям  погоды   могут

использоваться местные шкалы,  которые  учитывают  разнообразие   местных

природных условий, специфику динамики многолетних климатических данных и

подлинный уровень пожарной опасности в лесах,  что  позволяет   проводить

дифференцированный лесопожарный мониторинг на  всей  территории   лесного

фонда.